LE TRANSICUBE

est une marmite norvégienne fabriquée uniquement avec du matériel de récupération

| Matériel à récupérer : - Des plaques de liège de 5 cm d’épaisseur - Des planches de bois - Des baguettes d’angle - Des plaques de métal - Des baguettes de métal - Des clous en zinc ou inox - De la colle | Outils - Cutter - Scie circulaire - Disqueuse - Marteau - Sertisseuse - Pistolet à colle - Rifteuse |
| --- | --- |

- Choisir le matériel de cuisine qui va être utilisé pour déterminer les dimensions du transicube : si on fait 1 ou 2  étages, prévoir un peu plus large à cause des ajustages.

- Découpage des plaques de liège aux dimensions avec un cutter

- Vérification de la dimension du cube en liège en mettant la cocotte dedans

- Ponçage du liège et ajustage du cube

- Découpage de planches en bois pour l’habillage extérieur

- Collage du liège et de l’habillage bois

- Serrage, pendant la durée du collage avec ficelles et outils pour la tension

- Quelques jours après, le cube est collé. Pose des baguettes d’angle

- Vérification des mesures intérieures du cube

- Découpage à la disqueuse des plaques de métal qui vont constituer le revêtement intérieur réfléchissant

- Ebarbage des plaques de métal

- Ponçage

- Etanchéification du revêtement intérieur et fixation de celui-ci avec des clous zingués (ou inox)

- Découpage des baguettes métalliques d’angle qui vont servir de support à la plaque intermédiaire (en cas de transicube à étages)

- Fixation des baguettes métalliques dans les angles

- Préperçage du couvercle métallique

- Sertissage du revêtement métallique au liège du couvercle

- Fixation des poignées pour permettre le transport du transicube

- Perçage du trou central du séparateur

- Présentation

- Partie inférieure

- Partie supérieure